- 其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现将相关事项说明如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

该项目将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，按照南京桓正环境科技有限公司编制完成《南通市恒彩新材料科技有限公司高档有机颜料技术研发实验室新建项目环境影响报告表》及南通市海门区行政审批局的批复意见，本项目属于[M7320] 工程和技术研究和试验发展，按照排污许可证核发技术规范，不需要排污许可登记。该项目由企业自行组织设计，在设计中落实了环境影响报告表及批复意见中的环境保护设施，环境保护设施的设计完全符合环境保护设计规范的要求，也完全按照要求落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

环保投资情况一览表

| 污染种类 | 设施名称 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| - 废气 | 无风管自净型通风柜+二层分子活性碳过滤器过滤（吸附）模块（处理率99.99%）+温度监控+过滤器饱和监控+风机风速监控+过滤器出口污染物排放浓度监控 | 18 |
| - 废水 | 依托园区化粪池 | 1 |
| 噪声 | 隔声减震措施 | 3 |
| 固废 | 一般固废、危险固废暂存场所 | 3 |
| 合计 |  | 25 |

1.2 施工简况

在整个施工过程中将环境保护主体设施密封，厂房隔音处理及废气排放处理系统纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中完全组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

2020年7月，我公司委托南京桓正环境科技有限公司编制完成了《南通市恒彩新材料科技有限公司高档有机颜料技术研发实验室新建项目环境影响报告表》， 2020年9月11日取得南通市海门区行政审批局下发的《关于南通市恒彩新材料科技有限公司高档有机颜料技术研发实验室新建项目环境影响报告表的批复》（南通市海门区行政审批局，海审批表复[2020]131号）。本项目于2024年5月开工建设，2024年9月建成并开展配套环保设施的调试工作。

该项目开始动工日期：2024年5月。

竣工日期：2024年9月。

调试运行日期：2024年9月。

本项目实验设施和配套的环保设施运行正常，我们启动环评验收工作，污染防治措施发生变化，原环评中：“排风柜+风管+二级活性炭吸附装置处理(处理率90%)+20m 高排气筒(1#)排放”。现改为：“无风管自净型通风柜+二层分子活性碳过滤器过滤(吸附)模块(处理率99.99%)+温度监控+过滤器饱和监控+风机风速监控+过滤器出口污染物排放浓度监控+室内排放”。

针对这项变动，南通市恒彩新材料科技有限公司编制了《高档有机颜料技术研发实验室新建项目一般变动环境影响分析报告》，经专家评审，本次变动不属于重大变动。

无风管自净型排风柜检测结果，引用太仓华风环保科技有限公司委托广东华矩检测技术有限公司对该公司生产的NF1300A净化型通风柜进行工作场所有害因素职业接触限值检测报告（报告编号：HJT2209S27-885）的检测结论：检测结果均符合标准（《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》[GBZ2.1-2019]）相关限值。废水和噪声委托江苏弘业检测技术有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。该公司实验仪器齐全，技术力量雄厚，并有丰富的环境检测和项目竣工环境保护设施验收方面的经验，具备江苏省质量技术监督局颁发检验检测机构资质认定证书。我们于2024年11月，委托进行验收检测并按照相关要求出具检测报告。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（生态环境部公告2018年第9号）的规定和要求，南通市恒彩新材料科技有限公司于2024年10月对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制建设该项目竣工环境保护验收监测方案。

依据建设该项目竣工环境保护验收监测方案，江苏弘业检测技术有限公司于2024年11月5日-6日进行了现场监测，南通市恒彩新材料科技有限公司在此基础上编写了验收监测报告并邀请了南通市相关权威专家到现场对监测报告和环境设施及保护等方面对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对公司进行验收评审，并出具了合格的验收意见。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等落实情况如下：

2.1建立规章制度

为保证环保管理工作有章可依，经研究制定以下环保管理制度。

（1）、根据《中华人民共和国环境保护法》为认真执行“全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好本单位的环境保护工作，特制定本管理制度。

（2）、本公司环境保护管理主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本公司生产发展，创造良好的工作生活环境，使公司的实验活动能尽量减少对周围生态环境的污染。

（3）、公司要采取一切可能的措施，把节能减排工作当作硬任务，搞好清洁卫生工作，做好废气、废水、固废、噪声等的综合治理工作。

（4）、公司除贯彻、执行本制度外，还必须同时严格执行国家和各级政府有关环保的法规、制度和标准。

2.3加强实验设备维修和保养

切实加强污染源头的管理，尤其是实验设施切实加强维修保养，坚决做到不因设备问题而增加污染源，更不能因为污染治理设施的损坏导致超标排放。

2.4强化日常检测

严格按照相关规定，加强对污染排放的检测，频率超过国家要求，确保达标排放。

2.5严格按照相关规定落实监测计划。

南通市恒彩新材料科技有限公司                                                  2024年 11月22日